ООО "Астэра" 
Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, 146, офис 1

Тел./факс(4162)53- 55 -00 Email: astera5@yandex.ru ИНН 2801109532 КПП 280101001

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-35 КВ ПРОМЫШЛЕННАЯ – КОММУНАЛЬНАЯ»

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

01-19-ДПТ

Директор ООО «Астэра»

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

____________	Донец И.Е.

Кадастровый инженер

ООО «Астэра»			____________	Варнавский И.А.

Благовещенск 2019 г.

1.3 Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

В соответствии с п. 21 постановления Правительства РФ № 564 от 12.05.2017г. разработка схемы организации улично-дорожной сети и движения транспорта не требуется.

1.4 Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.

В соответствии с п. 1 приказа Минстроя России № 740/пр от 25.04.2017г. разработка схемы вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не требуется.

1.5 Схема границ территорий объектов культурного наследия.

В соответствии с заключением государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области № 05-10/803 от 31.05.2019г. на планируемой территории реконструкции отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. В связи с чем, схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывается.

2.1 Описание природно-климатических условий территории

Климатические условия для проектируемой трассы ЛЭП 35 кВ приняты в соответствии с ПУЭ 7-е издание, региональными картами с повторяемостью 1 раз в 25 лет ''Уточнение карт климатического районирования территории Амурской области, Еврейской автономной области, Алданского и Нерюнгринского районов республики Саха (Якутия) по ветровому давлению, ветровой нагрузке при гололеде, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз '' ГУ ''Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова'', с учетом данных СП 131.13330.2012 и инженерных изысканий.

- Температура воздуха:

Средняя из ежегодных абсолютных минимальных, °С - минус 41

Средняя из ежегодных абсолютных максимальных, °С - плюс 32

Среднегодовая, °С - минус 1,2 (СП 131.13330.2012)

Абсолютная минимальная, °С - минус 48

Абсолютная максимальная, °С - плюс 40

Наиболее холодной пятидневки, °С обеспеч. 0,98 - минус 37

Наиболее холодных суток, °С обеспеч. 0,98 - минус 40

При гололеде, °С - 0

- Скорость ветра:

Возможную 1 раз в 25 лет, м/с - 25 (29) (по ПУЭ 7-е изд. п.2.5.41)

При гололеде, м/с - 14

- Преобладающее направление ветра:

а) зимой - СЗ

б) летом - Ю

- Годовое количество осадков, мм - 534

- Суточный максимум осадков, мм - 105

- Глубина промерзания грунта под огол. поверхностью, м - 3,12

- Среднемаксимальная высота снежного покрова, см - 17 (поле)

- Среднегодовая продолжительность гроз, час - 20÷30

- Снеговой район (расчетное значение веса снегового покрова, кПа) - I (0,5) СП 20.13330.2016, карта 1

- Район по толщине стенки гололеда, (мм) - I (<10)

- Район по ветровой нагрузке при гололеде, (г/м) - I (< 150)

- Район по давлению ветра, (Па) - I (400), II (500) (по ПУЭ 7-е изд. п.2.5.41)

- Климатический район - II4 ГОСТ 16350-80 IB СП 131.13330.2012

- Сейсмичность района по карте В ОСР-97, баллы - 6 СП 14.13330.2014

- Зона влажности - 2 нормальная

- Средняя месячная относительная влажность воздуха, % СП131.13330.2012

наиболее холодного месяца (в 15 час) - 73

наиболее теплого месяца (в 15 час) - 61

- Удельный вес отложения гололеда, г/см3 - 0,9

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта

Границы зон планируемого размещения объекта определены в соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ» (14278тм-т1), согласно которым, ширина полосы земли, предоставляемой на период строительства воздушной линии электропередачи, сооружаемой на железобетонных двухцепных опорах, при напряжении линии 35 кВ должна быть не более 10 м. Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м. В настоящем проекте ширина земельного отвода от ПК 8+66 до ПК 18+67 составляет 6 метров; от ПК 27+60 до ПК 29+65, в связи с условиями застройки и методом бестраншейного прокладывания подземных коммуникаций (ГНБ), ширина земельного отвода составляет 2,5 метра).

В соответствии с приказом Минстроя России от 25.04.2017г. № 742/пр Красные линии, обозначающие границы территории, занятых линейным объектом устанавливаются по границам земельных участков на которых расположен линейный объект либо в соответствии с нормами отвода земельных участков, в случае если земельный участок не образован.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 охранные зоны объекта устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 15 метров (Проектный номинальный класс напряжения 35 кВ); вдоль подземных кабельных линий электропередачи - ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

Ширина подлежащей установлению охранной зоны вдоль участка объекта в воздушном исполнении составляет 37 метров (15м.+7м.+15м.), в виде подземной кабельной линии- 2,5 метра (1м.+0,5м.+1м.).

Подготовка проекта планировки территории осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов (п. 2 Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов утвержденного Постановлением правительства РФ № 564 от 12.05.2017г).

Таким образом, в части объекта, предполагаемого к выполнению в виде подземной кабельной линии на ПК 8+66 – 18+67 ширина охранной зоны/территории в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки составляет 2,5 метра, а ширина земельного участка, предоставляемого на время строительства – 6 метров.

2.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта

Линейные объекты, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют.

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Максимальный процент застройки (отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны) составляет менее 4% (31кв.м. (У35-2+5) *29оп.=899кв.м./26271 кв.м.*100%=3,4%).

2.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства

| № пересечения | Пикет | Объект |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2+40 | железная дорога |
| 2 | 3+23 | железная дорога |
| 3 | 3+33 | железная дорога |
| 4 | 3+49 | железная дорога |
| 5 | 3+89 | железная дорога |
| 6 | 5+33 | автодорога |
| 7 | 6+34 | ВЛ-10кВ |
| 8 | 8+23 | ул. Производственная |
| 9 | 9+3 | ул. Производственная |
| 10 | 9+8 | канализация |
| 11 | 9+12 | кабель связи |
| 12 | 9+45 | автодорога |
| 13 | 11+35 | автодорога |
| 14 | 11+93 | кабель связи |
| 15 | 12+21 | автодорога |
| 16 | 14+73 | ул. Ремонтная |
| 17 | 16+29 | пер. Южный |
| 18 | 17+63 | автодорога |
| 19 | 18+50 | ул. 50 лет Комсомола |
| 20 | 20+10 | ВЛ-10кВ |
| 21 | 21+49 | ВЛ-0,4кВ |
| 22 | 22+39 | автодорога |
| 23 | 23+9 | кабель связи |
| 24 | 23+84 | кабель связи |
| 25 | 24+48 | железная дорога |
| 26 | 24+62 | железная дорога |
| 27 | 25+26 | ул. 50 лет Комсомола |
| 28 | 26+41 | автодорога |
| 29 | 26+66 | автодорога |
| 30 | 27+55 | ВЛ-10кВ |
| 31 | 27+68 | пер. Свободный |
| 32 | 27+85 | теплотрасса |
| 33 | 28+73 | автодорога |
| 34 | 28+95 | автодорога |
| 35 | 29+40 | ул. Дальняя |
| 36 | 30+10 | ул. 50 лет Комсомола |
| 37 | 30+10 | ВЛ-0,4кВ |
| 28 | 30+47 | автодорога |
| 29 | 30+84 | кабель связи |

2.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

| № пересечения | Пикет | Объект |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16+73 18+34 | «Зелёные насаждения» предусмотренные проектом планировки и межевания элемента планировочной структуры района «Южный», в границах квартала № 446, утвержденным постановлением администрации г. Белогорск № 1261 от 11.07.2013г. |

2.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами отсутствуют.