«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА»

# Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Наименование объекта: «Строительство автодорожного путепровода через Транссибирскую магистраль, расположенного в створе ул. Базарная в городе Белогорск Амурской области».

Назначение объекта капитального строительства: код 42.13 по ОКВЭД.

Объект капитального строительства принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры (ст.1 Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»).

Проектом планировки территории для объекта «Строительство автодорожного путепровода через Транссибирскую магистраль, расположенного в створе ул. Базарная в городе Белогорск Амурской области» предусмотрено размещение объекта капитального строительства местного значения.

Таблица – Перечень объектов капитального строительства в составе инвестиционного проекта местного значения, размещаемых в границах проекта планировки

| № п/п | Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Местоположение | Длина (количество) | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | транспортная инфраструктура | Строительство автодорожного путепровода через Транссибирскую магистраль, расположенного в створе ул. Базарная в городе Белогорск Амурской области | Основной ход Начало трассы проектируемого объекта ПК 0-81,76 – 827 метров западнее точки пересечения ул. Базарная и ул. Космическая Конец трассы ПК 15+48,20 – примыкание к ул. 50 лет Комсомола | 1,64 км | улицы и дороги местного значения |
|  |  |  | 1й боковой проезд от ул. Космическая Начало трассы проектируемого объекта ПК 0’+00.00 – примыкание к ул. Космическая Конец трассы ПК 4’+81.62 соответствует ПК 2+53,77 проектируемого основного хода автодороги | 0,48 км |  |
|  |  |  | 2й боковой проезд до ул. Космическая Начало трассы проектируемого объекта ПК 0” + 00.00 соответствует ПК 2+52,15 проектируемого основного хода автодороги Конец трассы ПК 5” + 02,92 – примыкание к ул. Космическая | 0,50 км |  |
|  |  |  | Реконструкция ул. Космическая | 0,14 км | улица в жилой застройке с расчетной скоростью 40 м/час |
|  |  |  | Дождевая канализация | 3,49 км | - |
|  |  |  | Локальные очистные сооружения | 2 шт. | - |

Таблица  - Основные характеристики трассы

| №п/п | Наименование показателя объекта | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительная длина проектируемого объекта, в т.ч. | км | 1,64 |
|  | Длина путепровода |  | 0,4 |
|  | Длина подходов (основной ход) |  | 1,24 |
| 2 | Категория дороги | - | улицы и дороги местного значения |
| 3 | Число полос движения | шт. | 2 |
| 4 | Расчетная скорость движения | км/час | 50 |
| 5 | Ширина обочины | м | 0-1,00 |
| 6 | Ширина проезжей части | м | 7,00 |
| 7 | Ширина полосы движения | м | 3,50 |
| 8 | Тротуары | - | Ширина 2-2,5 м с обоих сторон проектируемой трассы |

Таблица  - Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь проектируемой территории, га | 18,62 |
| Площадь зоны планируемого размещения объекта, га | 6,27 |
| Площадь временного отвода, га: |  |
| - строительные площадки | 3,13 |
| Протяженность проектируемой территории, км: |  |
| - путепровод | 0,4 |
| - подходы к путепроводу (основной ход) | 1,24 |
| - 1й боковой проезд от ул. Космическая | 0,48 |
| - 2й боковой проезд до ул. Космическая | 0,50 |
| - реконструкция ул. Космическая | 0,14 |
| Территории общего пользования, га: |  |
| - подходы к путепроводу (основной ход) | 1,28 |
| - 1й боковой проезд от ул. Космическая | 0,29 |
| - 2й боковой проезд до ул. Космическая | 0,33 |
| - реконструкция ул. Космическая | 0,10 |
| - тротуары | 0,55 |

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Объект «Строительство автодорожного путепровода через Транссибирскую магистраль, расположенного в створе ул. Базарная в городе Белогорск Амурской области» является линейным, в рамках строительства которого дополнительно предусмотрено строительство дождевой канализации с локальными очистными сооружениями с целью отведения дождевых и талых вод с проезжей части планируемого объекта.

«ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ».

1 Характеристика территории, на которой осуществляется межевание

Проект межевания территории разработан на основании проекта планировки территории, предназначенной для линейного объекта «Строительство автодорожного путепровода через Транссибирскую магистраль, расположенного в створе ул.Базарная в городе Белогорск Амурской области».

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в границах муниципального образования город Белогорск Амурской области.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 28:02:000480, 28:02:000610, 28:02:000573, 28:02:000334, 28:02:000158, 28:02:000159, 28:02:000161, 28:02:000162, 28:02:000168, 28:02:000169, 28:02:000172, 28:02:000173, 28:02:000179, 28:02:000476, 28:02:000185, 28:02:000502, 28:02:000187.

Территория, необходимая для проведения работ «Строительство автодорожного путепровода через Транссибирскую магистраль, расположенного в створе ул. Базарная в городе Белогорск Амурской области», располагается на землях населенного пункта

В соответствии с проектом планировки и межевания территории, определены площади:

- площадь зоны планируемого размещения линейного объекта (постоянный отвод), составляет 65 045 кв.м.

- площадь территории, планируемой для строительства линейного объекта (временный отвод), составляет 31 140 кв.м.